# УТВЕРЖДАЮ

## Начальник 52 пожарной части

ФПС по Тверской области

подполковник внутренней службы

А.Б.Ефимов

_____________________2009 года

### ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

проведения занятия по специальной подготовке с радиотелефонистами

ПЧ-52 ФПС по Тверской области

ТЕМА:  Классификация пожарных автомобилей.

ВИД ЗАНЯТИЯ:  Теоретическое

ЦЕЛЬ: Изучение классификации пожарных автомобилей

ВРЕМЯ:  1  час

МЕСТО:    Учебный класс ПЧ-4 ГПС МЧС

ЛИТЕРАТУРА: Уч. Пожарная тактика,  пр № 34 «Наставление по ТС ГПС»

Спирово – 2009г.

ХОД ЗАНЯТИЯ

1. Подготовительная часть ( 10мин. )

- объявление темы занятия и рассматриваемых вопросов;

- объявление цели занятия.

2. Основная часть ( 30 мин. )

| № п/п | Учебные вопросы | ## Время | ### Содержание учебного вопроса |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Классификация пожарных автомобилей по назначению | ## 30 мин. | - Классификация пожарных автомобилей по назначению. Пожарные машины разделяются на основные, специальные и вспомогательные. Основные пожарные машины предназначены для доставки боевого расчета и подачи огнетушащих веществ ( воды, пены, порошка, газа и др.) на пожар. К ним относятся пожарные автоцистерны, автонасосы, насосные станции, автомобили насосно-рукавные, аэродромные, пенного, порошкового, газового и газоводяного тушения, пожарные корабли и катера, пожарные поезда и дрезины, мотопомпы, самолеты и вертолеты, оборудованные пожарными насосами. Наибольший удельный вес в производстве основных пожарных машин занимают автоцистерны ( более 80% ). Основное их достоинство – автономность и универсальность при выполнении работ по спасанию людей и тушению пожаров. Промышленность выпускает три типа пожарных автоцистерн: легкие, средние и тяжелые. Легкие автоцистерны смонтированы на шасси автомобилей грузоподъемностью до 4 т, средние – от 4 до 5 т и тяжелые – свыше 5 т. Автонасосы и насосно-рукавные автомобили в отличие от автоцистерн не имеют водобаков, но зато снабжены большим набором пожарного оборудования, увеличенной вместимостью бака пенообразователя и большим числом мест в кабине для боевого расчета. Пожарной насосной станцией ПНС-110 (131) к месту пожара подают воду из открытых водоисточников на большие расстояния по магистральным рукавным линиям диаметром 150 мм. Насосная станция установлена на шасси грузового автомобиля ЗИЛ-131. Центробежный одноколесный насос типа ПН-110 приводится в действие от дизельного двигателя мощностью 220 кВт. При давлении 1 МПа насос может подавать в рукавные линии до 110 л/с воды. Автомобиль пожарный порошкового тушения АП-3 (130) предназначен для тушения пожаров порошковыми составами на объектах нефтяной, нефтеперерабатывающей, нефтехимической и газовой промышленности. На автомобиле смонтирован лафетный ствол с пропускной способностью до 40 кг/с порошка. Автомобиль газоводяного тушения служит для тушения пожаров газоводяных фонтанов. Его основные части: турбореактивный двигатель с системой подачи воды к соплу. Двигатель укреплен к шасси автомобиля на подъемно-поворотном механизме с электрогидравлическим приводом. Система подачи воды состоит из трех трубопроводов с коническими насадками , которые размещены у среза сопла двигателя таким образом , чтобы водяные струи пересекались в одной точке на продолжении оси двигателя. Воду к трубопроводам подают по рукавам от пожарных автомобилей. Турбореактивная установка образует огнетушащую струю путем смешения продуктов горения топлива и воды. Общая длина струи 35 – 40 м, диаметр на расстоянии 15 м от сопла 5 – 6 м. Пожарный поезд используют для тушения пожаров вблизи железнодорожных путей. Он состоит из тепловоза или электровоза, моторного вагона, 2 – 3 цистерн для воды и вагона для размещения боевого расчета. В моторном вагоне имеются мотопомпа типа МП-1600 или другая насосная установка, запас пожарных рукавов и другого оборудования, а также пенообразователя. Пожарные мотопомпы служат для подачи воды от водоисточника к месту пожара. Из-за небольшой массы и автономных двигателей внутреннего сгорания их применяют в местах с труднодоступными водоисточниками. Основные потребители мотопомп – сельские и промышленные предприятия. Пожарные мотопомпы оборудуют центробежными насосами. Мотопомпы выпускают в двух вариантах: переносными и прицепными. Специальные пожарные машины предназначены для выполнения специфических работ на пожарах: прокладки рукавных линий, частичной или полной разборки строительных конструкций, удаления дыма и снижения температуры в горящих зданиях и сооружениях, обеспечения связи, освещения рабочих мест, подъема личного состава на этажи и т.д. К ним относятся пожарные автолестницы, автоподъемники, автопеноподъемники, автомобили связи и освещения, технические, газодымозащитные, рукавные, водозащитные, штабные и оперативные легковые автомобили. Пожарные автомобильные лестницы используют для подъема личного состава в верхние этажи зданий, спасательных работ и подачи лафетных стволов. Отечественная промышленность выпускает несколько типов пожарных автолестниц, наиболее распространенными являются АЛ-30 (131), АЛ-45 (257) и др. Пожарный коленчатый автоподъемник служит для эвакуации людей из зданий, подъема пожарных в верхние этажи, а также для работы из подъемной кабины с лафетным или ручным стволом. Пожарный автомобиль технической службы, связи и освещения АТСО-20 (375Н) служит для доставки к месту пожара боевого расчета, оборудования и инструмента, вскрытия и разборки конструкций, удаления дыма из помещения и оказания технической помощи пожарным автомобилям, а также для связи на пожаре и освещения рабочих мест. АТСО-20 монтируют на шасси грузового автомобиля «Урал-375Н». Боевой расчет 5 чел. Автомобиль имеет лебедку, полноповоротный кран грузоподъемностью 3 т с электроприводом от генератора переменного тока мощностью 20 кВт; компрессор с подачей 5 м3/мин под давлением 0,7 МПа; дымосос газоструйный с подачей 6000 м3/час; разнообразный пневматический ударный инструмент; набор радиостанций, прожекторов, громкоговорящую установку и т.д. Оборудование автомобиля размещено в закрытом металлическом сварном кузове. Пожарные автомобили газодымозащитной службы предназначены для доставки к месту пожара личного состава ГДЗС, средств дымоудаления, средств индивидуальной защиты органов дыхания, специального оборудования и инструментов, средств связи и освещения и т.д. Пожарные рукавные автомобили предназначены для автоматической прокладки магистральных рукавных линий на большие расстояния ( до 2 км.) и обеспечения подразделений, участвующих в тушении крупных пожаров рукавами различных диаметров, а также для механизированной скатки рукавов и погрузки их в кузов автомобиля. Рукавные автомобили применяют совместно с пожарными насосными станциями, автонасосами или автоцистернами. Вспомогательные пожарные машины предназначены для материально-технического обеспечения боевых пожарных подразделений ( ремонт противопожарного водопровода, создание временных пожарных водоемов и запруд, благоустройство подъездных путей к водоисточникам, создание противопожарных разрывов в плотной горючей застройке населенных пунктов, защитных валов и отводных канав при опасности разлива горящей жидкости, разборка строительных конструкций в горящих зданиях, ремонт пожарной техники и т.д. К ним относятся автотопливозаправщики, авторемонтные мастерские, грузовые и легковые автомобили, автобусы, тракторы, бульдозеры, экскаваторы и другая техника. |
| 2. | Комплек-тация пожарного автомобиля | ## 10 мин. | 1 отсек – рукава А – 12 шт. 2 отсек – костюм теплоотражательный – 3 шт., СИЗОД – 6 шт., резервные кислородные ( воздушные баллоны), регенеративные патроны. 3 отсек – колонка пожарная, ломы легкий, тяжелый, с шаровой головкой, ключ для открывания крышек пожарных гидрантов, разветвление 3-х ходовое – 2 шт., всасывающая сетка, поплавок, напорные 4-х метровые рукава – 2 шт., подставка под ПЛС-20, ручные пилы, топор. 4 отсек – переходные головки – 8 шт., стволы Б – 2 шт., водосборник, руква Б – 10 шт. Кабина личного состава – СВП-4 – 1 шт., медицинская аптечка, направляющий трос, стволы Б – 2 шт, А – 2 шт., задержки рукавные – 4 шт.. групповые фонари – 2 шт., комплект диэлектрический, гидравлические ножницы, универсальный топор – 2 шт, веревкм спасательные – 2 шт, зажимы рукавные – 4 шт., 2 радиостанции, планшет поста безопасности, огнетушители ОУ-5 - 2 шт, рукав дюритовый, резиновые сапоги – 3 пары. Крыша автомобиля – 2 багра, ножницы-палка, мостки рукавные – 2 шт., ГПС-600 – 2 шт., лестница штурмовая, лестница-палка, лестница 3-х коленная, рукава напорно-всасывающие диаметром 125 мм – 2 шт., диаметром 77 мм – 2 шт., ПЛС-20 – 1 шт., Г-600. |

- Заключительная часть (10 мин.)

- подведение итогов занятия;

- задание на самостоятельную подготовку;

- объявление оценок за занятие.

Заместитель начальника

52 пожарной части                                                                       Е.В.Малахов