Утверждаю Начальник Центрального регионального центра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий генерал-лейтенант В.В. Степанов «____» февраля 2008 года

Алгоритм работы

должностных лиц Главного управления МЧС России по субъекту Российской Федерации

при проверке пожарных частей  ГПС МЧС России

| № п/п | Проверяемые вопросы |
| --- | --- |
| 1. | 2. |
| 1. | Заслушать доклад постового у фасада здания пожарного депо, проверить внешний вид, наличие нагрудного знака (повязки), знание обязанностей, оборудование поста. Требования к оборудованию поста у фасада пожарного депо: стол, стул, часы, телефон прямой связи с пунктом связи части (ПСЧ); стенд информации (распорядок дня, обязанности лиц внутреннего наряда, объявления, порядок допуска лиц в пожарное депо (ст. 92-93 УСПО), инструкция по пожарной безопасности для работников подразделений пожарной охраны) ; журнал учета посетителей; на посту или здании депо должна быть оборудуется кнопка (сигнал) для вызова должностного лица караула; наличие красного флажка или красного фонаря. |
| 2. | Осмотреть территорию подразделения. Требования к территории: расстояние от пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 м; школ, детских и лечебных учреждений – не менее 30 м.; озеленение территории пожарного депо – не менее 15% от площади участка; |
| 1. | 2. |
|  | на территории пожарного депо должно располагаться два въезда (выезда), ширина ворот не менее 4,5 м.; ограждение вокруг территории пожарного депо – высота не менее 2 м.; дороги (проезды), площадки, расположенные на территории пожарного депо должны иметь твердое покрытие; проезжая часть улиц и тротуаров против выездной площадки пожарного депо оборудуется светофором и световым указателем с акустическим сигналом, а также соответствующими дорожными знаками; на территории пожарного депо или около должен быть размещен информационный щит «01», размером 1,2 х 1,4 м.; согласно приказа начальника подразделения должно быть определено место для курения (урна, скамейка, табличка); наличие приказа начальника подразделения о размещении личного автотранспорта личного состава подразделения; выездные ворота гаражного бокса машин должны иметь на правом полотнище каждых ворот обозначения (круг диаметром 0,25 м. в котором указывается номера выездов боевого расчета высота цифр 0,15 м., цифры черного цвета, круг белого цвета, внешняя кайма круга шириной 0.015 м. красного цвета. |
| 3. | Осмотреть помещения пожарного депо. |
| 3.1. | Требования к помещению начальника дежурного караула (смены): стол, стул (2 шт.), шкафы для одежды, документации, кровать (кресло-кровать), настольная лампа, телефон прямой связи с ПСЧ; стен информации для служебной документации (расписание занятий, графики ТО пожарных автомобилей, документы предварительного планирования боевых действий, инструкции по охране труда и т.п.). Размер стенда не менее 1,2 х 1,4 м. на высоте 1,5 м. от пола. Документация: книга службы, учебный журнал (для каждого караула); журнал учета инструктажей по охране труда, личные карточки газодымозащитников (в отдельной папке); |
|  | журнал учета участков перекрытия проездов и неисправности противопожарного водоснабжения; эксплуатационные карточки на пожарные автомобили (в отдельной папке); журналы испытаний пожарно-технического вооружения и аварийно-спасательного оборудования; карточки боевых действий караулов на пожарах (в отдельной папке); паспорта напорных и всасывающих пожарных рукавов (в отдельной папке); журнал учета технического обслуживания пожарных автомобилей; |
| 1. | 2. |
|  | техническая и специальная литература и ее опись (формат А4) в шкафу; |
|  | ведомость состояния рукавного хозяйства (в отдельной папке); акты о пожарах (бланки в отдельной папке); личный план работы начальника караула (в отдельной папке); журнал осмотра взрывопожароопасных помещений перед их закрытием по окончании работы (для подразделений по охране объектов); журнал регистрации нарушений требований пожарной безопасности (для подразделений по охране объектов), дозорной службы; карточки на автомобильные шины и аккумуляторные батареи (в отдельной папке); методические разработки на проведение занятий по профессиональной подготовке личного состава дежурного караула подразделения. |
| 3.2. | Требования к помещению пункта связи части (ПСЧ): ПСЧ должно располагаться смежно с помещением гаража-стоянки; наличие смежного помещения для отдыха дежурных диспетчеров; наличие в стене, разделяющий помещения ПСЧ и гаража окна размером 1,2 х 1,5 м. на расстоянии 0,6 м. от пола (оборудовано приспособлением для передачи путевых путевок). Выход непосредственно в гараж из ПСЧ не допускается; наличие углекислотного огнетушителя (не менее одного); наличие спецлиний связи «01», наличие в гараже и помещении дежурной смены установок тревожной сигнализации; наличие в помещении ПСЧ рабочего места диспетчера (оргтехника и аппаратура для обеспечения работы); наличие план-карты города (района) с дислокацией пожарных подразделений гарнизона, границами выезда ПЧ, водоисточниками, выделенными особо важными и режимными предприятиями (для местного гарнизона). Располагается на стене с учетом конструктивных особенностей помещения ПСЧ, но не менее 0,2 м. от потолка до верха карты и не ниже 1,2 м. от пола до нижней части карты; наличие план-карты зоны обслуживания (для специализированных подразделений), наличие план-карты зоны обслуживания (для специализированных подразделений); наличие схемы охраняемого района (для объектовых подразделений), с указанием взрывопожароопасных цехов и участков, секторов и маршрутов дозоров, наличие схемы охраняемого района (для объектовых подразделений), |
| 1. | 2. |
|  | с указанием взрывопожароопасных цехов и участков, секторов и маршрутов дозоров; наличие расписание выезда пожарных подразделений (плана привлечения сил и средств) с описанием границ территории, в пределах которой организуется гарнизонная служба (ЦППС), района выезда подразделений гарнизона (ЦППС) и опорных пунктов пожаротушения; наличие перечня предприятий, на которые автоматически высылаются силы и средства по повышенному номеру вызова; проверить порядок выезда на пожары службы пожаротушения, испытательных пожарных лабораторий, должностных лиц органов управления и подразделений ГПС, следственно-оперативных групп, привлечения приспособленной техники; проверить порядок выезда объектовых подразделений ГПС за пределы территории охраняемого подразделения; проверить особенности несения гарнизонной и караульной служб, применение сил и средств в период действия особого противопожарного режима; проверить действие ЦППС по высылке сил и средств при получении сообщений, не связанные с пожарами; проверить порядок ввода в боевой расчет резервной пожарной техники, сбора личного состава, свободного от несения службы; проверить порядок привлечения сил и средств опорного пункта пожаротушения и специализированного подразделения ГПС к тушению пожаров; наличие перечня предприятий, на которые дополнительно необходимо высылать силы и средства при получении первого сообщения, не предусмотренные расписанием выезда для данного предприятия; наличие списка зданий повышенной этажности (от 10 этажей и выше). Регламентные документы (ЦППС, ПСЧ) в папках: наличие описи регламентных документов ПСЧ; наличие приказов, объявляющих решения главы администрации «Об утверждении Расписания выездов подразделений гарнизона (плана привлечения сил и средств); наличие журнала строевых записок (ЦППС); наличие «Инструкции взаимодействия между ГПС со службами жизнеобеспечения (со специальными службами города, района, а также подразделениями пожарной охраны министерств и ведомств)»; наличие перечня позывных радиостанций гарнизона (ТУС); наличие плана ликвидации аварийных ситуаций и аварий, на объектах, охраняемых по договорам (для объектовых подразделений); |
| 1. | 2. |
|  | наличие справочника улиц, переулков, площадей, проездов, тупиков города с указанием номеров домов; наличие и полноту функциональных обязанностей диспетчеров (радиотелефонистов); наличие справочников и планшетов водоисточников населенного пункта (района, предприятия); наличие справочников АТС населенного пункта, служб жизнеобеспечения, руководящего состава ГПС и подразделений ГПС (руководителей объектов – для объектовых подразделений); наличие справочников дежурных частей ГПС (ОГПС) территориальных и регионального центра, служб жизнеобеспечения (для специализированных подразделений); наличие перечня адресов подразделений гарнизона, мест жительства руководителей подразделений (ЦППС), сотрудников подразделения (ПСЧ); наличие и правильность ведения журнала учета выездов подразделений гарнизона пожарной охраны (ЦППС), журнала пункта связи (ПСЧ); наличие документов предварительного планирования боевых действий пожарного подразделения (планы и карточки тушения пожаров) на предприятия и населенные пункты и их список; наличие маршрутных карточек по секторам, журнала учета устранения недостатков (для объектовых подразделений); наличие книги (журнала) телефонограмм; наличие и правильность ведения журнала учета людей, находящихся в детских лечебных учреждениях в ночное время суток (ПСЧ); наличие журнала учета участков перекрытых проездов и неисправного противопожарного водоснабжения; наличие путевок (бланков) для выезда дежурного караула на пожар; наличие и ведение журнала учета неисправностей средств связи; наличие и выполнение инструкции по ежедневному техническому обслуживанию комплекта технических средств связи пожарной охраны; наличие журнала учета и ремонта и технического обслуживания средств связи; наличие инструкции о порядке действий персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) пожарной автоматики в пожарном депо; наличие исправных электрических фонарей (не менее 3 шт.); наличие технической и специальной литературы и ее опись (в шкафу). Требования к караульному помещению (для размещения дежурного караула (смены) во время несения службы и отдыха в ночное время): |
| 1. | 2. |
| 3.3. | при наличии достаточного количества помещений в здании пожарного депо допускается предусматривать отдельную комнату отдыха; в караульном помещении температура воздуха должна быть не ниже 18 0 С, стены должны быть окрашены в светлые мягкие тона, полы по возможности устраиваются деревянные; для прибытия личного состава в гараж (при расположении караульного помещения на 2-м этаже) устанавливаются спусковые столбы из металла диаметром не менее 200 мм, с гладкой поверхностью ( из расчета 1 столб на 7 человек личного состава караула); наличие у основания столба на полу легких упругих матов диаметром не менее 1 м. для смягчения удара при приземлении; кабины спусковых столбов должны иметь плотно пригнанные двери с уплотнением в притворах, мягкими прокладками для предупреждения проникновения выхлопных газов из помещения гаража; двери кабины спусковых столбов должны быть двухстворчатыми, открываться внутрь кабины и иметь устройства, удерживающие их в открытом и закрытом положении; караульное помещение (комната отдыха) должна быть расположена не выше 2-го этажа; между помещениями для отдыха дежурного караула (смены) и местом стоянки пожарной техники при расположении на первом этаже следует предусматривать тамбур или коридор; запрещается устраивать проходы через караульное помещение, производить остекление дверей, устанавливать мебель, препятствующую сбору личного состава караула по тревоге; наличие и оборудование помещения дежурного караула (смены) и коридоров аварийным освещением от АКБ или независимого источника стационарного питания; наличие в караульном помещении дежурного освещения; в ночное время по сигналу тревоги должно быть предусмотрено включение основного освещения; запрещается в караульном помещении настилание пола коврами и ковровыми дорожками; площадь комнаты отдыха личного состава дежурного караула рассчитывается из расчета 4,5 м2 на 1 человека при 100% численности дежурного караула (смены). |
| 3.4. | Требования к помещению для приема пищи: |
|  | комната для приготовления пищи должна иметь размеры от 10 до 20 м2 в зависимости от типа пожарного депо и количества пожарных автомобилей в гаражном боксе (гараже стоянке пожарных автомобилей); |
| 1. | 2. |
|  | комната для приема пищи должна иметь размеры. Исходя из условий, что на одного сотрудника дежурного караула (смены) приходится 1,4 м2 из расчета 75% численности личного состава дежурного караула (смены); комната для приготовления пищи оборудуется: электрическими или газовыми плитами, над которыми устанавливается вытяжная вентиляция, столами для разделки и приготовления пищи, мойками для мытья посуды и продуктов, холодильником (одним или несколькими), кухонным инвентарем для готовки и приема пищи, принудительной вентиляционной системой; комната для приема пищи должна оборудоваться: рукомойником, электрополотенцем, зеркалом, столами и стульями из расчета 75% личного состава дежурного караула (смены), шкафами для хранения посуды; наличие в комнате приема пищи украшенных стен эстетическими картинами или живой росписью. |
| 3.5. | Требования к спортивной комнате: наличие тренажеров, турника, гирь, штанги, настольного тенниса, шахмат и т.п.; наличие стенда на котором отображена следующая информация: приказа о назначении ответственного за физическую подготовку в подразделении; расписания проводимых соревнований в гарнизоне и подразделениях ФПС (ГПС); турнирной таблицы по результатам проводимых соревнований; фотографий лучших спортсменов подразделения; методических пособий по использованию тренажерного комплекса и другого спортивного инвентаря; инструкции по охране труда при использовании спортивных тренажеров. |
| 3.6. | Требования к кабинету (уголку) безопасности дорожного движения: наглядные пособия, экспонаты, технические средства и другое оборудование должно отражать: анализ ДТП; организацию подготовки и правовое воспитание водителей; дисциплину водителей; техническое состояние транспортных средств: узлы и агрегаты, влияющие на безопасность движения; пропаганду и обмен опытом работы лучших водителей. |
| 3.7. | Требования к учебному классу: учебный класс необходимо размещать рядом с помещением дежурного караула (смены); мебель и оборудование: учебная доска, столы, стулья на 10-20 посадочных мест, телевизор, видеомагнитофон и видеокассеты на пожарную тематику; запрещается застилать пол коврами, дорожками и т.п.; в учебном классе могут быть представлены стенды и макеты в разрезе: огнетушителей, пожарных насосов, |
| 1. | 2. |
|  | пожарных стволов, систем пожарной сигнализации, пожарной колонки, спецагрегатов и ПТВ, СИЗОД; стенды, плакаты и наглядные пособия по курсу подготовки личного состава; на стенах должны быть вывешены стенды (формата не менее А2): расписание занятий, обязанности лиц внутреннего наряда, условные и графические изображения пожарной техники; учебная литература, нормативные документы, регламентирующие основные направления деятельности ГПС. |
| 3.8. | Требования к кабинету психологической разгрузки: методические пособия и рекомендации по психологическому обеспечению профессиональной деятельности сотрудников ГПС; психофизиологические приборы для диагностики работоспособности пожарных и кабинета психологической нагрузки типа: измеритель электрокожного сопротивления типа "ЭКС", прибор биологической обратной связи типа "Релана", прибор измерения квазистационарного потенциала типа "КСП", активациометр (АЦ), измеритель АД и ЧСС, стереомагнитафон с акустическими колонками (музыкальный центр) цветодинамическое устройство "Цветодин", слайд-проектор с комплектом слайдов, аудиопрограммы по аутотренингу и нервно-мышечной релаксации, секундомер, динамометр кистевой, чайные приборы и трявяные сборы или настойки - успокоительные и адаптогенные Психофизиологические приборы для диагностики работоспособности пожарных и кабинета психологической нагрузки типа: измеритель электрокожного сопротивления типа "ЭКС", прибор биологической обратной связи типа "Релана", прибор измерения квазистационарного потенциала типа "КСП", активациометр (АЦ), измеритель АД и ЧСС, стереомагнитафон с акустическими колонками (музыкальный центр) цветодинамическое устройство "Цветодин", слайд-проектор с комплектом слайдов, аудиопрограммы по аутотренингу и нервно-мышечной релаксации, секундомер, динамометр кистевой, чайные приборы и трявяные сборы или настойки - успокоительные и адаптогенные. |
| 3.9. | Требования к помещению гаража - стоянки: ширина проходов между автомобилями не менее 2 м от крайне правого (по выезду) автомобиля, до стены - не менее 2 м, от крайне левого до стены - не менее 1,5 м, от автомобиля до граней колонны - не менее 1 м, до передней или задней стены в помещении на 1-2 автомобиля - 2 м, более 3-х автомобилей - 3 м. Ширина проходов между автомобилями не менее 2 м от крайне правого (по выезду) автомобиля, до стены - не менее 2 м, от крайне левого до стены - не менее 1,5 м, от автомобиля до граней колонны - не менее 1 м, до передней или задней стены в помещении на 1-2 автомобиля - 2 м, более 3-х автомобилей - 3 м.; ширина ворот должна быть на 1 м. больше ширины стоящих на вооружении автомобилей; |
| 1. | 2. |
|  | каждые ворота оборудуются запорами (фиксаторами), предотвращающими самопроизвольное их закрытие; верхняя часть ворот должна иметь остекление площадью не менее 30% от всей площади ворот; в первых (от ПСЧ) полотнищах ворот предусматривается калитка размером не менее 0,7 х 2 м.; уклон пола гаража должен быть в сторону выездных ворот; панели (стены) гаража - стоянки облицовывается керамической плиткой (высотой не менее 0,5 м.); ворота оборудуются воздушно-тепловыми завесами с ручным пуском; размещение внутреннего пожарного крана на высоте 1,35 м. от пола в шкафчике; приточно-вытяжная вентиляция по принципу «сверху-вниз»; аварийное освещение от аккумуляторных батарей или независимого стационарного источника питания; на путях движения личного состава в гараж не допускается устройство порогов, ступеней, а также устройство выступающих частей конструкций и оборудования на высоте менее 2,2 м. от уровня пола; ширина коридоров на путях движения личного состава в помещение гаража стоянки должна быть не менее 1,4 м.; открывание дверей на пути движения личного состава к гаражу или спусковым столбам должно быть по ходу движения; габариты стоянки пожарных автомобилей (белые полосы шириной 0,1 м.); наличие противооткатных устройств для задних колес пожарных автомобилей (для каждого автомобиля); табло погодных условий (размер не менее 0,5 х 0,8 м.); зеркала заднего обзора на передней стенке у каждых ворот размером не менее 1,0 х 0,4 м.; наличие в гараже термометра; стеллажи (тумбочки) для укладки боевой одежды располагаются за пожарными автомобилями, у стены или сбоку от автомобиля, если расстояние от стеллажа до автомобиля не менее 1,5 м.; наличие буксировочных тросов и штанг (жёсткая сцепка) – один (одна) на 10 пожарных автомобилей; наличие водительского лежака для проверки агрегатов трансмиссии и другого оборудования пожарных автомобилей, расположенных ниже уровня рамы (деревянный, не менее 1 шт., размером 0,7 х 1,5 м.; обозначение на полу гаража стоянки места построения личного состава дежурных караулов (смен) при смене караула и заступлении на боевое дежурство (белыми кругами согласно схемы построения); наличие в гараже стоянке порошковых огнетушителей 1 х 10 л. на 200 м2.; Наличие стенда информации размером 1,2 х 1,4 м., на котором рекомендуется размещать: табель боевого расчета на пожарных автомобилях, состоящих на вооружении в подразделении, инструкцию о мерах пожарной |
| 1. | 2. |
|  | безопасности, схему построения караула (смены) график проведения технического обслуживания пожарных автомобилей, обязанности дневального по гаражу и лиц внутреннего наряда; наличие табеля боевого расчетов отделений (стенд размером не менее формата А1); наличие на каждом пожарном автомобиле: журнала учета работающих звеньев ГДЗС, справочника улиц, переулков, проездов, тупиков, площадей с указанием номеров домов, справочника и планшета водоисточников, наличие описи ПТВ на каждом пожарном автомобиле в каждом отсеке на твёрдом листе или водонепроницаемой упаковке. |
| 3.10. | Требования к посту технического обслуживания пожарных автомобилей: на посту ТО должно быть: естественная и принудительная вентиляция, первичные средства пожаротушения (порошковый или углекислотный огнетушитель не менее одного), медицинская аптечка с необходимым набором медикаментов; наличие оборудованного стенда размером не менее 1,5 х 1,0 м., на котором должны быть размещены следующие документы: график проведения ТО, технология ТО пожарных автомобилей, распределение работ среди водительского состава, инструкции по охране труда при работе на каждом виде оборудования и выполнения определенных видов работ, приказ руководителя подразделения ГПС о допуске лиц для работы на станках (после сдачи зачётов ими по охране труда) и список лиц, допущенных к работе на станках, инструкции о пожарной безопасности и охране труда в помещении, а также опись находящего имущества; наличие наглядных пособий по техническому обслуживанию пожарных автомобилей; наличие защитных очков, резиновых перчаток, брезентовых рукавиц для работы на оборудовании и с электролитом; щёлочь, кислота, дистиллированная вода, используемые в аккумуляторной, должны храниться раздельно в стеклянной плотно закрытой таре (посуде); на всех сосудах с электролитом, дистиллированной водой и нейтрализующими растворами должны быть соответствующие надписи; наличие свинцовой, фаянсовой и эбонитовой ванны для приготовления электролита; переносные электролампы должны быть напряжением до 36V. Шнур лампы должен быть заключен в шланг; наличие специальной тележки для транспортировки АКБ; помещение для зарядки АКБ должно иметь вытяжной шкаф и вытяжную вентиляцию; наличие защитных очков, резиновых перчаток, сапог и резинового передника. |
| 1. | 2. |
|  | Требования к смотровой канаве: устраивается из расчета 1 канава на 3 автомобиля; должна иметь два спуска, один по ступенчатой лестнице, другой (с противоположной стороны) - по скобам; наличие съёмных решёток (перекрывающих канаву) из металлических прутьев диаметром не менее 12 мм или деревянных щитов в металлической оправе; наличие по периметру смотровой канавы предохранительной реборды высотой не менее 0,08 м.; пол и стены смотровой канавы должны быть облицованы керамической плиткой. На дне должна быть деревянная решётка, наличие в стенах ниш для размещения светильников и инструмента; светильники должны быть защищены от механических повреждений. |
| 3.11. | Требования к базе газодымозащитной службы: база ГДЗС должна иметь помещения: аппаратную, мастерскую по ремонту, мойки и сушки, воздухонаполнительный пункт; база ГДЗС располагается на первом этаже отдельно стоящего здания или пристроенных к пожарному депо помещениях, которые должны отделяться от остальных несгораемыми стенами и иметь отдельный вход снаружи; помещения компрессорных должны иметь не менее двух выходов, в том числе один из них непосредственно наружу; помещения аппаратных оборудуются стеллажами или шкафами для хранения проверенных СИЗОД, наполненных воздушных баллонов; в помещении аппаратной должно храниться не менее 50% воздушных баллонов от общего числа дыхательных аппаратов, обслуживаемых базой, из них не менее 75% должны быть постоянно заполненными; в помещениях мастерских по ремонту СИЗОД размещаются столы, оборудование и инструмент, а также ремонтные и эксплуатационные материалы и запчасти, необходимые для ремонта и проведения проверки № 3; помещения мойки и сушки оборудуются шкафами для сушки СИЗОД, ваннами и другим необходимым оборудованием; на воздухонаполнительном пункте размещаются основной и резервный воздушные компрессора, а также устанавливаются отдельные стеллажи для хранения пустых и наполненных баллонов с надписями «Пустые», «Наполненные»; забор воздуха воздушным компрессором, имеющим фильтры чистки и осушки закачиваемого воздуха, производится из помещения воздухонаполнительного пункта, при этом всасывающий канал должен располагаться |
| 1. | 2. |
|  | на расстоянии не ниже 0,5 м. от уровня пола; помещение воздухонаполнительного пункта должно быть оборудовано принудительной вентиляцией; при заборе воздуха снаружи помещения всасывающий трубопровод выносится в безопасную зону, исключающую попадание токсичных газов через воздухопровод в компрессорную установку; в помещении базы ГДЗС должна поддерживаться средняя температура воздуха 15-200С при относительной влажности не более 65%. |
| 3.12. | Требования к уголку охраны труда: выполняется в виде стенда размером не менее 1,5 х 1,0 м. и должен содержать: мероприятия по охране труда, предусмотренные комплексным планом по улучшению условий охраны труда. Приказы и распоряжения, касающиеся личного состава по вопросам охраны труда в подразделении. Перечень вредных и опасных факторов и средств защиты на рабочих местах структурного подразделения, в том числе и на охраняемых объектах. Перечень новых документов, нормативно-технической литературы, учебно-методических пособий по охране труда, поступивших в подразделение, Описание случаев производственного травматизма (при их наличии); приказы и распоряжения по подразделению по вопросам охраны труда; динамика производственного травматизма (за 5 лет); состав нештатной службы охраны труда и специалиста по охране труда; объявления, касающиеся вопросов охраны труда; инструкции по охране труда для различных должностных категорий; план работы нештатной службы охраны труда на квартал (год); перечень веществ и материалов, при тушении которых опасно применять воду и другие огнетушащие вещества на основе воды; конкретный перечень вредных производственных факторов (в отдельной папке) в т.ч. и на охраняемом объекте; меры предосторожности при выполнении основных действий по тушению пожаров; принятые условные знаки безопасности и их условное обозначения; уголок охраны труда должен иметь ящичек (карман) или другое устройство для подачи личным составом вопросов и предложений по охране труда в подразделении. |
| 1. | 2. |
| 4. | Провести проверку технического состояния пожарной и специальной техники: внешний вид автомобиля (состояние лакокрасочного покрытия, чистота в кабине боевого расчета и отсеках автомобиля, размещение ПТВ); состояние дверей кабины, кузова, стекол, стеклоподъемников, зеркал заднего вида, противосолнечных козырьков, запорного механизма откидной кабины, фиксаторов и замков дверей кузова; исправность приборов освещения, световой и звуковой сигнализации, в т.ч. и специальной; правильность опломбирования спидометра и счетчика наработки моточасов специального оборудования пожарных автомобилей; работу и исправность гидроусилителя рулевого управления, привода тормозов, механизма выключения сцепления; люфт рулевого колеса; запуском и на холостом ходу проверить работу двигателя пожарного автомобиля. Остановить и на слух проверить работу фильтра центробежной очистки масла; исправность специального оборудования и агрегатов (на основных пожарных автомобилях: проверить работоспособность вакуумной системы по величине создаваемого разряжения в насосе за нормативное время и герметичность насоса по падению разряжения в единицу времени. Величина создаваемого разряжения должна быть не менее 0,073-0,076 МПа за 20 сек. Падение разряжения в насосе не должно превышать 0,013 МПа за 2,5 мин., на пожарных автолестницах: отсутствие деформации пакета колен, состояние тросов, направляющих роликов и блоков, давление и герметичность гидросистемы, исправность дистанционного пуска и управления работы двигателя.); действие кранов, вентилей, задвижек, пеносмесителя и вакуумного затвора; наличие и комплектность шоферского инструмента; состояние автомобильных шин и аккумуляторов; укомплектованность пожарно-техническим вооружением согласно табелем положенности; наличие горючего в баках и смазки в агрегатах, соответствующей времени года; заправка огнетушащими веществами. |
| 5. | Провести проверку технического состояния пожарно-технического вооружения и оборудования: ПТВ размещается в пожарном автомобиле по рекомендациям завода изготовителя так, чтобы оно надежно крепилось, легко снималось и исключало возможность получения травм при его снятии и укладке; маркировка пожарно-технического вооружения: |
| 1. | 2. |
|  | на пожарных рукавах маркировка состоит из дроби, где в числителе указывается номер пожарной части, в знаменателе порядковый номер рукава; на пожарных лестницах, диэлектрических комплектах наносится дата последнего испытания. |
| 6. | Провести проверку организацию гарнизонной и караульной службы: наличие расписания выездов (плана привлечения сил и средств) утвержденного и согласованного в установленном порядке; наличие приказа об объявлении расписания выездов или плана привлечения сил и средств; наличие приказа об организации нештатных служб гарнизона; соблюдение распорядка дня личным составом дежурного караула (смены). |
| 7. | Провести проверку организации профессиональной подготовки: приказа об организации подготовки личного состава дежурных смен; плана распределения времени по дисциплинам и временам обучения (приложение к приказу); тематического плана занятий на год (приложение к приказу); плана подготовки личного состава дежурных смен (профессиональной подготовки) на год; журнала учета занятий по подготовке личного состава дежурных смен; методических планов на проведение занятий; методику подведения итогов обучения ежеквартально с приемом зачетов по каждому разделу подготовки личного состава дежурных смен с оформлением ведомости; графика проведения ПТУ и ПТЗ и его выполнение; планов-конспектов на проведение ПТУ и ПТЗ; расписание занятий; ведомостей по итогам сдачи квартальных и годовых зачетов личным составом подразделения; обязательную сдачу личным составом нормативов по ПСП №№ 1, 4, 11, 19, 20, 30, 36; приказа об организации служебной подготовки (подводятся итоги за год, намечаются задачи на новый учебный год, устанавливаются дни недели дл проведения занятий, определяется количество учебных групп, их руководители, ответственные за ведение учетно-планирующей документации; приказ о допуске лиц, прошедших индивидуальное обучение, к исполнению обязанностей по должности |
| 1. | 2. |
| 8. | Провести встречу и беседы с личным составом дежурного караула (смены), (подразделения): с разъяснением личному составу караула сущности возлагаемых на них обязанностей и значения строгого их выполнения, изучением настроений, нужд и запросов личного состава, выявлением больных лиц, лиц с пониженной нервно-психической устойчивостью. При необходимости провести индивидуальные беседы с отдельными сотрудниками. Проверить: ведение дневника индивидуально-воспитательной работы начальником караула. оформление наглядной агитации: фотографии руководства МЧС России, регионального центра, ГУ МЧС России по субъекту, отряду; Кодекс чести МЧС России; информация об обобщении и распространении передового опыта, популяризации отличившихся, пропаганде героических традиций и подвигов, совершенных пожарными при выполнении служебных обязанностей, разъяснении требований Законов РФ, уставов об ответственности за нарушение правил несения службы. ведение подшивки газет и журналов; наличие настольные игры (шахматы, шашки, нарды); наличие номера «Психологической газеты»; создание необходимых материально-бытовых условий и организацию отдыха личного состава. |
| 9. | Подвести итоги работы с начальствующим составом подразделения, установить срок представления плана устранения выявленных недостатков. |
| 10. | Сделать запись в соответствующем разделе книги службы о проведенной проверке подразделения с указанием выявленных замечаний. |
| 11. | По результатам работы в подразделении подготовить анализ, довести его до личного состава подразделений . |
| 12. | Организовать контроль за установленными сроками устранения выявленных недостатков. |

Заместитель начальника регионального центра

полковник

А.М. Миронов