УТВЕРЖДАЮ

Начальник 52 пожарной части

ФПС по Тверской области

подполковник внутренней службы

А.Б.Ефимов

8 февраля 2010г

МЕТОДИЧЕСКИЙ  ПЛАН

Проведения занятия по пожарно-тактической подгатовке с личным

Составом дежурных караулов ПЧ-52 ГПС МЧС

Тема : Отработка обязанностей постового на посту безопасности.                     ( С включением  в СИЗОД )

Вид занятия : практический

Цель : Изучить и отработать практические действия личного состава

Время : 4 часа.

Место проведения : Двор части

ЛИТЕРАТУРА: 1.Приказ МВД РФ №234-96. Наставление по ГДЗС ГПС

МВД.

2.Приказ МЧС РФ №630 от 31.12.2002г. Правила по охране труда в ГПС

МЧС РФ

Спирово – 2010г.

| № п/п | Учебные вопросы | Вре-мя мин. | Содержание учебного вопроса | Метод отраб. | Мат. тех. обес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## Проверка л/с. | 5 | Вступительная часть Собираю личный состав Провожу краткий опрос по ранее пройденным темам |  |  |
|  | Отработка обязанностей постового на посту безопасности. Отработка практических действий с СПУ-3А на чистом воздухе. | 35 | Основная часть Постовой на посту безопасности. Постовой на посту безопасности выставляется на месте пожара (учении) в порядке, определяемом Боевым уставом ГПС на свежем воздухе перед входом в непригодную для дыхания среду. Постовым на посту безопасности назначается сотрудник ГПС, прошедший обучение и допущенный для выполнения этих обязанностей приказом руководителя органа управления, подразделения ГПС. Он обязан: - выполнять требования, предусмотренные для него Боевым уставом ГПС; - добросовестно выполнять обязанности, ничем не отвлекаться и не покидать пост до выполнения боевой задачи звеном ГДЗС и без команды должностного лица на пожаре, которому он подчинен; - уметь проводить расчеты запаса кислорода (воздуха) в соответствии с Методикой проведения расчетов при работе в СИЗОД и вести журнал учета работающих звеньев ГДЗС (приложение 2); - рассчитывать перед входом звена ГДЗС в непригодную для дыхания среду ожидаемое время его возвращения, сообщить результат расчета командиру звена ГДЗС и занести в журнал учета работающих звеньев ГДЗС; - при получении от командира звена ГДЗС сведений о максимальном падении давления кислорода (воздуха) в СИЗОД рассчитать и сообщить ему: а) давление кислорода (воздуха) в баллоне СИЗОД, при котором звену ГДЗС необходимо возвращаться на свежий воздух; б) примерное время работы звена ГДЗС у очага пожара и (или) места проведения спасательных работ; - вести учет газодымозащитников, находящихся в непригодной для дыхания среде и возвратившихся из нее; - поддерживать постоянную связь со звеном ГДЗС и выполнять указания командира звена ГДЗС. При нарушении связи со звеном, поступлении сообщения о несчастном случае и задержке в возвращении немедленно докладывает об этом руководителю тушения пожара, начальнику боевого участка или начальнику контрольно-пропускного пункта и действовать в соответствии с их указаниями; - не допускать лиц, не входящих в состав звена ГДЗС, в непригодную для дыхания среду; - не допускать скопление людей у места входа звена ГДЗС в задымленное помещение; - внимательно вести наблюдение за обстановкой на пожаре и состоянием строительных конструкций в районе поста безопасности. Об изменениях в установленном порядке информировать должностных лиц на пожаре и командира звена ГДЗС. В случае если звену ГДЗС угрожает опасность, немедленно сообщить о ее характере и определить с командиром звена ГДЗС порядок совместных действий; - информировать командира звена ГДЗС через каждые 10 минут, а при необходимости чаще, о времени, прошедшем с момента включения в СИЗОД. Для связи поста безопасности со звеном, ушедшим в разведку, применяется сигнально-переговорное устройство (СПУ-ЗК или СПУ-ГДЗС). Включение переговорного устройства в работу производится при помощи соединения выносной катушки с усилителем. Звено ГДЗС идет в разведку с катушкой, разматывая по пути следования провод. Передача сообщений производится голосом в микрофонный капсюль, расположенный на передней панели переговорного устройства. Для приема сообщений ключ манипуляции на посту безопасности должен находиться в положении "ПРИЕМ". Передача сообщений с поста безопасности производится при переводе ключа в положение "ПЕРЕДАЧА". Тональный вызов с поста безопасности производится переводом ключа в положение "ВЫЗОВ". По окончании работы штепсельная вилка вынимается из гнезда усилителя, провод наматывается на катушку. |  |  |
|  | Подведение итогов | 5 | Заключительная часть Подвожу итоги по результатам занятий. Выставляю оценки в учебный журнал. |  |  |

Составил начальник караула                                      Мачанскис В.Л