# УТВЕРЖДАЮ

# Начальник 52 пожарной части

ФПС по Тверской области

# подполковник внутренней службы

А.Б.Ефимов

25 февраля 2010 года

### МЕТОДИЧЕСКИЙ ПЛАН

проведения занятия по пожарной профилактике с личным составом

дежурных караулов ПЧ-52 ГПС МЧС

ТЕМА:   Порядок проверки противопожарного состояния жилого сектора

ВИД ЗАНЯТИЯ:  теоретическое_____________________________________

ЦЕЛЬ: Обучение  личного состава обеспечению безопасности людей на пожаре.

ВРЕМЯ:    1 часа   ____________________________________________________

МЕСТО:    Класс_______________________________________________

ЛИТЕРАТУРА: .Пожарная профилактика

Спирово – 2010г.

ХОД ЗАНЯТИЯ

1. Подготовительная часть ( 10мин. )

- построение, доклад;

- проверка наличия личного состава;

- объявление темы занятия и рассматриваемых вопросов;

- объявление цели занятия.

2. Основная часть (50 мин. )

| № п/п | Учебные вопросы | ## Время | ### Содержание учебного вопроса |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Порядок проверки противопожарного состояния жилого сектора | ## 70.мин. | ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРАВИЛ: 1.Территория, прилегающая к жилым домам, дачным постройкам должна постоянно содержаться в чистоте, систематически очищаться от мусора и других горючих материалов. Недопустимо возведение сараев, гаражей и других построек, перепланировка строений без разрешения межведомственных комиссий исполкомов местных Советов народных депутатов. На территории населенных пунктов, участков содовых коллективов в летний период около каждого жилого дома должна быть установлена бочка с водой, ведро и приставная лестница. Разведение костров в сухую и ветреную погоду может привести к пожару. 2.ЭЛЕКТРОПРОВОДКА В ЖИЛЫХ ДОМАХ, дачных строениях должна иметь надежное соединение, защиту от токов короткого замыкания и перегрузки. Плавкие вставки предохранителей должны быть калиброваны с указанием на клейме номинального тока вставки. Недопустимо для защиты электросетей применять вместо нормированных плавких вставок и автоматических предохранителей защиту кустарного изготовления (скрутки проволоки – «жучки» и т. п. ). Опасно устанавливать электронагревательные приборы вблизи сгораемых конструкций, горючих предметов и материалов. НЕЛЬЗЯ: - пользоваться электропроводкой с поврежденной изоляцией; - оставлять находящиеся под напряжением телевизоры, электроутюги, электроплитки, электрочайники и другие приборы без надзора или поручать за ними малолетним детям, пользоваться электронагревательными приборами без специальных несгораемых подставок; - самовольно монтировать электропроводку в хозяйственных и других постройках. 3. Перед началом отопительного сезона следует проверить состояние печей, их топочных дверцы отремонтировать дымоходы и домовые трубы прочистить. Около каждой печи на полу должен быть прибит предтопочный металлический лист размером 70х50 см. На чердаках дымовые трубы целесообразно побелить. Недопустима эксплуатация печей, имеющих трещину, недостаточной разделки и отступи, от «дыма» до сгораемых конструкций стен, перегородок, перекрытий и крыш. Воспрещается: -применять керосин, бензин и др. горючей жидкости для разжигания печей; -оставлять без присмотра топящиеся печи и перекаливать их; -использовать для дымоходов керамические, асбестоцементные и металлические трубы. Для дымовых труб и каналов необходимо применять только обожженный или огнеупорный кирпич. 4. действия в случае пожара. -при первых признаках пожара, дыма или запаха гари необходимо немедленно вызвать пожарную часть по телефону «01» или ближайшую пожарную команду (дружину) по телефону…… -не дожидаясь прибытия подразделений пожарной охраны, приступить к тушению пожара имеющимися на месте подручными средствами: водой, песком и т.д., не рекомендуется раскрывать окна, разбивать стекла, так как приток воздуха и сквозняк способствуют быстрому распространению огня. |

3. Заключительная часть (10 мин.)

-   опрос слушателей по пройденной теме;

- подведение итогов занятия;

- ответ на возникшие вопросы слушателей;

- задание на самостоятельную подготовку;

Составил начальник 2-го караула                                               В.Л.Мачанскис